#include <BLEDevice.h>

#include <BLEUtils.h>

#include <BLEBeacon.h>

#include <BLEAdvertising.h>

BLEAdvertising *pAdvertising;

void setup() {

Serial.begin(115200);

BLEDevice::init("ESP32-Abeeway-Beacon");

BLEBeacon beacon;

beacon.setManufacturerId(0x004C); // Apple iBeacon

beacon.setProximityUUID(BLEUUID("fda50693-a4e2-4fb1-afcf-c6eb07647825")); // CHANGE if needed

beacon.setMajor(1);

beacon.setMinor(1);

beacon.setSignalPower(-59); // RSSI at 1m

BLEAdvertisementData advData;

advData.setFlags(0x06);

std::string serviceData;

serviceData += (char)0x02;

serviceData += (char)0x01;

serviceData += beacon.getData();

advData.addData(serviceData);

pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();

pAdvertising->setAdvertisementData(advData);

pAdvertising->setScanResponse(false);

// Advertising interval (100–1000ms typical)

pAdvertising->setMinInterval(0x00A0); // 100ms

pAdvertising->setMaxInterval(0x00A0);

BLEDevice::startAdvertising();

Serial.println("BLE iBeacon started");

}

void loop() {

delay(1000);

}